# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – CONTROL POWER

## Tổng quan chức năng

### Xem dữ liệu các kênh CH (view mode)

- Điện áp (V), dòng điện (A), năng lượng (kWh).

- Trạng thái AUTO/ MAN

- Trạng thái 4 relay (ON/OFF)

### Điều khiển giao diện qua 1 encoder
Encoder hoạt động trên 3 hành động chính:

- Xoay để chọn

- Xoay phải: Tăng lựa chọn/ tăng số

- Xoay trái: Giảm lựa chọn/ giảm số

- Nhấn ngắn để chọn mục

- Chọn  vào menu  xác nhận

- Nhấn giữ 2 giây để thoát về VIEW

### Menu chính

| ### Chế độ | ### Mục đích |
| --- | --- |
| VIEW | Xem số liệu điện của tất cả các kênh |
| NET VIEW | Xem toàn bộ thông tin mạng |
| NET CONFIG | Cấu hình IP, Gateway, Subnet, DNS, MQTT |
| EXIT | Quay về trang xem số liệu |

### Cấu hình mạng (IP / Gateway / Subnet / DNS / MQTT port)

- Cấu hình trực tiếp từ thiết bị:

- Chỉnh từng chữ số IP

- Lưu vào EEPROM

- Tự reboot cấu hình Ethernet

- Tự gửi telemetry

- Serial Network Configuration

- Thông qua cổng Serial:

- SET IP <addr> - SET GATEWAY <addr> - SET SUBNET <addr> - SET DNS <addr> - SHOW - HELP

## CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG (UI MODE)

| Chế độ | Mô tả |
| --- | --- |
| UI_MODE_VIEW | Mặc định – xem số liệu điện |
| UI_MODE_MENU | Menu chính |
| UI_MODE_NET_MENU | Xem cấu hình mạng |
| UI_MODE_NET_IP_CONFIG | Chỉnh sửa IP/GW/Subnet/DNS/MQTT |

Chuyển chế độ:

Nhấn ngắn từ VIEW → vào MENU. Xoay encoder để chọn. Nhấn ngắn để vào 1 mục. Nhấn giữ 2s → Thoát về VIEW.

## CÁCH DÙNG ENCODER

### Xoay

Trong VIEW → đổi kênh (Total → CH1…). Trong MENU → đổi lựa chọn. Trong NET CONFIG → di chuyển mục (IP/GW/Subnet/DNS/MQTT). Khi đang chỉnh IP → tăng/giảm chữ số.

### Nhấn ngắn

Tùy chế độ:

| Chế độ | Nhấn ngắn sẽ |
| --- | --- |
| VIEW | vào MENU. |
| MENU | chọn mục. |
| NET MENU | quay lại MENU. |
| NET CONFIG | nếu đang EDIT → next digit / mở confirm OK–EXIT |
| CONFIRM | OK → lưu; EXIT → huỷ. |

### Nhấn giữ (2 giây)

→ Luôn thoát về VIEW. → Hủy mọi trạng thái chỉnh IP đang dở.

## HIỂN THỊ SỐ LIỆU – VIEW MODE

Đây là màn hình mặc định sau khi khởi động:

### Layout hiển thị

Dòng 1: Kênh & Điện áp & Mode

CH2:220V AUTO

Trong đó:

CH1: Tên kênh.

220V: Điện áp hiện tại.

AUTO/MAN: Chế độ hoạt động relay.

Dòng 2: Dòng điên và năng lượng.

1.23A 0.45kWh

Trong đó:

1.23A: Dòng điện.

0.45kWh: Năng lượng tiêu thụ.

### Các màn hình có thể chọn

Có 6 màn hình dạng carousel:

| Màn hình | Nội dung |
| --- | --- |
| 0 | Total (Kênh tổng) |
| 1 | CH1 |
| 2 | CH2 |
| 3 | CH3 |
| 4 | CH4 |
| 5 | Trạng thái 4 relay ON/OFF |

### Xoay encoder để đổi kênh
Xoay phải  Sang kênh tiếp theo.
Xoay trái  quay lại kênh trước đó.

## MENU CHÍNH

Menu hiển thị dưới dạng:

MENU: > VIEW

Các mục:

| Mục | Chức năng |
| --- | --- |
| VIEW | Quay về xem dữ liệu |
| NET VIEW | Xem cấu hình IP hiện tại |
| NET CONFIG | Chỉnh các giá trị mạng |
| EXIT | Thoát về VIEW |

Chi tiết:

### VIEW

→ Trở lại màn hình xem số liệu.

### NET VIEW – Xem cấu hình mạng

| ### Index | ### Mục | ### Ví dụ hiển thị |
| --- | --- | --- |
| 0 | IP Address | 192.168.10.20 |
| 1 | Gateway | 192.168.10.1 |
| 2 | Subnet | 255.255.255.0 |
| 3 | DNS | 8.8.8.8 |
| 4 | MQTT Port | Port: 1883 |

### NET CONFIG- Cấu hình mạng chi tiết

→ Cho phép chỉnh các mục:

- IP Address - Gateway - Subnet Mask - DNS Server - MQTT Port

### EXIT

→ quay về VIEW

## CHỈNH CẤU HÌNH MẠNG (NET CONFIG)

Luồng thao tác:

🔹 Bước 1: vào NET CONFIG

Menu → chọn NET CONFIG → nhấn

🔹 Bước 2: Xoay để chọn trường cần chỉnh

- IP ADDRESS - GATEWAY - SUBNET - DNS SERVER - MQTT PORT

🔹 Bước 3: Nhấn để bắt đầu EDIT

Màn hình hiển thị dạng:

SET IP 192.168.010.050

Con trỏ nhấp nháy tại từng digit  Xoay để thay đổi số 0–9

Nhấn để sang digit kế tiếp.

🔹 Bước 4: Khi edit xong → hiện màn hình OK/EXIT

OK?

OK EXIT < Xoay để chọn < Nhấn OK → LƯU < Nhấn EXIT → HỦY

🔹 Khi nhấn OK

Lưu vào EEPROM Gọi apply_network_settings() Reset Ethernet + MQTT Đánh dấu telemetryDirty = true (để publish lại)

## CƠ CHẾ TỰ TIMEOUT (Không thao tác)

Nếu ở người dùng đang ở:

NET VIEW

NET CONFIG

⏱ Sau 5 giây không thao tác → tự thoát về VIEW. < NET TIMEOUT < Back to view.

## Điều khiển qua SERIAL

Thiết bị hỗ trợ cấu hình mạng thông qua cổng USB UART.

### Danh sách lệnh

| Lệnh | Chức năng |
| --- | --- |
| SET IP 192.168.10.50 | Đặt IP |
| SET GATEWAY 192.168.10.1 | Đặt gateway |
| SET SUBNET 255.255.255.0 | Đặt subnet |
| SET DNS 8.8.8.8 | Đặt DNS |
| SHOW | Xem toàn bộ cấu hình mạng |
| HELP | Xem hướng dẫn |

### Khi thay đổi qua Serial

- Lưu EEPROM.

- Reset Ethernet.

- Báo lại cấu hình mới.

- Kích hoạt gửi telemetry.